A gravírozás összefüggései a mechanikával

Ilyen vagy olyan megfontolásból, mindenki szeretne tökéletes képeket gravírozni. A tökéletes gravírozás eléréséhez ismerned kell pár alapvető, és kikerülhetetlen dolgot.

Jelen szösszenet nem tér magára a képekre. A mechanikai oldalt ismerteti. Kihagyok minden olyan általános információt, amely fel lelhető az interneten. Leszűkítem az épített, és a forgalmazóktól elérhető lézergravírozókra.

A lézer gravírozáskor képes nyomtatási minőségben - felbontásban – „nyomtatni”. Ehhez azonban tisztában kell lenned pár matematikai törvényszerűséggel.

Általában a meghajtáshoz a GT2 rendszer használatos, ami 2mm.

Az alap és olcsó lézerek általában 1.8 fokos nema motorokkal szereltek. GT2 20T fogaskerékkel.

Ez a kiindulási pont.

Mechanikailag ezek a motorok 200 teljes lépésből - nem bonyolítom a mikró lepésekkel - tesznek meg egy teljes fordulatot. Alapul véve a GT2 rendszert ez azt jelenti, hogy 80 lépésből tesz meg          1 mm-t. Ez a szám fog szerepelni az alaplapod gcode-jában, a §100-x tengely, és a §101 az y tengely soraiban.

Gravírozáskor és kitöltéskor is ez egy fontos ismérv. Hiszen hiába adott a lehetőség szoftver oldalról, fizikailag csak a lépés számokhoz igazodó vonalintervallumokban tud pontos lenni a gép.

Ha nem igazítod a gravírozás „tárgyát” a géped mechanikai adottságához, hibákat fogsz kapni. A lasergrbl hajlamos leállni. A lightburn csíkozni.

Hogy ezt „vízuálisan” is értsd, példaként az alapgépen beállítasz 0.08 vonalintervallumot. Mivel a 318 DPI már egy jó felbontás. Az emberi szem már nem érzékeli a sorokat. Igen de a mechanika hibára fog futni, mivel a 0.08 intervallumhoz 6.4 lépés kell. Mit tegyen a szoftver, és mit a gép?

A lightburn a legközelebbi helyes lépésszámhoz „ugrik”. Vagy felfelé, vagy lefelé. De ezt csíkozásnak fogod látni a kész gravírozáson. Mivel az adott helyen egymáshoz közelebb kerül két vonal.

Ha mind ehhez társul egy olyan képméret amely egyébként nem osztható a választott vonalintervallummal, kész a gépek lázadása, neked pedig ismét több lesz pár ősz hajszállal.

Ragozhatnám ezt unalomig :D

Az alábbi táblázat tartalmazza a jelenleg elérhető mechanikai típusokat. Jelenlegi információim szerint gyárilag az 1.8/GT2 16T érhető el.

A pontosabb géphez építkezned, vagy cserélned kell az alkatrészeket.

| Motor lépésfok és fogaskerék szám | Lépés/mm $100= (x, step/mm) $101= (y, step/mm) $102= (z, step/mm) | 1 lépés/mm | Vonalintervallum/lépés | DPI | Feltételezve, hogy a lézerben egy modul van, max. 5 W-ig. Spot méret 0,01-0,035mm Összetett modul esetén mindez megváltozik. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8°/GT2 20T | 80/1mm $100=80 (x, step/mm) $101=80 (y, step/mm) $102=80 (z, step/mm) | 0.0125mm | 0.1/8 0.09/7.2 0.08/6.4 0.07/5.6 0.06/4.8 0.05/4 0.04/3.2 | 254 282 318 362 423 508 635 |  |
| 1.8°/GT2 16T | 100/1mm $100=100 (x, step/mm) $101=100 (y, step/mm) $102=100 (z, step/mm) | 0.01mm | 0.1/10 0.09/9 0.08/8 0.07/7 0.06/6 0.05/5 0.04/4 | 254 282 318 362 423 508 635 |  |
| 0.9°/GT2 16T The best compilation. | 200/1mm $100=200 (x, step/mm) $101=200 (y, step/mm) $102=200 (z, step/mm) | 0.005mm | 0.1/20 0.09/18 0.08/16 0.07/14 0.06/12 0.05/10 0.04/8 | 254 282 318 362 423 508 635 |  |
| A képet át kell méretezni úgy, hogy a vonalintervallummal osztva kerek egész számot kapjunk. Ezután egész számú lépést kapunk. |  |  |  |  |  |
| Példák |  |  |  |  |  |
| 98x98mm 98/0.08=1225 | 97x97mm 97/0.08=1212.5 | 150x150mm 150/0.08=1875 | 149x149m 149/0.08=1862.5 |  |  |

mm-t. Ezt a számot tárolja az alaplapod a gcode §100 – x tengely, és a §101 – y tengely értékeiben.