Raster gravírozási sebesség – elméleti és valós maximumok

Miért tart tovább, mint amire a specifikáció alapján számítanál?

TECHNIKAI ÚTMUTATÓ  ·  DIÓDA LÉZER  ·  GRBL / GRBLHAL

AZ ALAPKÉRDÉS

Gyakori tapasztalat: a gép papíron eléri a 10 800 mm/perc (180 mm/s) értéket, mégis egy 30×30 cm-es raster gravírozás 318 DPI-n váratlanul hosszú ideig tart.

A beállított sebesség nem egyenlő a nettó gravírozási sebességgel. Ez nem hiba – hanem a raster mozgásdinamika természetes következménye.

Két fogalmat érdemes elkülöníteni:

Beállított gravírozási sebesség – amit a szoftverben beállítasz. A firmware-ben rögzített maximális sebesség ($110 – X Max rate, mm/perc) ennek felső korlátja – a gép ennél gyorsabban nem mozog az X tengelyen.

Tartós nettó gravírozási sebesség – amit a gép valójában tartósan, ismételhetően gravírozni tud egy adott DPI-n és munkadarab-méreten. Ez mindig alacsonyabb a beállított gravírozási sebességnél.

A tényleges sebességet elsősorban a gyorsulás ($120 / $121) korlátozza: minden sorban a fejnek fel kell gyorsulnia, el kell érnie a kívánt sebességet, majd le kell lassulnia és irányt kell változtatnia.

Fontos: hiába magas a $110 / $111 (max rate) – ha a $120 / $121 (acceleration) alacsony, a gép nem lesz gyorsabb. A max rate csak a plafont jelöli ki, az acceleration határozza meg, hogy a gép el tudja-e azt ténylegesen érni.

Ha a gyorsulás alacsony, hiába állítasz be magas mm/perc értéket – a gép rövid raster sorokon fizikailag nem tudja azt elérni.

MI CSÖKKENTI A NETTÓ SEBESSÉGET?

Raster gravírozásnál a vezérlő soronként dolgozik. Minden sor végén irányt vált – ez gyorsulást, lassulást és overscan zónát jelent. Ezen felül:

- gyorsulás / lassulás ($120 / $121)

- overscan zóna

- PWM frissítési korlát

- irányváltások

- planner buffer korlát

- backlash kompenzáció

- dithering feldolgozás (Jarvis / Stucki / Floyd)

- soros kommunikáció sebessége (baudrate)

Ezek együttes hatása különösen magasabb DPI-n és összetett képtartalomnál válik meghatározóvá.

Overscan + gyorsulás együttes hatása: a fej a munkadarab szélén túl fut egy rövid szakaszt (overscan), hogy legyen helye lassulni és visszafordulni. Ez idő- és helyveszteség minden egyes sornál. Minél magasabb a DPI és minél rövidebb a sor, annál nagyobb arányban vesz el ez a két tényező a teljes gravírozási időből.

Rövid scanline hatás: kis munkadarabnál a fej sok esetben el sem éri a beállított sebességet – azonnal lassulnia kell. Kis tárgy + magas DPI + sok irányváltás esetén a beállított gravírozási sebesség és a tartós nettó gravírozási sebesség közötti különbség különösen nagy.

FONTOS GRBL PARAMÉTEREK

| Paraméter | Funkció |
| --- | --- |
| $100 – $102 | Step/mm – X, Y, Z tengelyek |
| $110 – $112 | Max rate, mm/perc – X, Y, Z maximális sebessége (firmware korlát) |
| $120 – $122 | Acceleration, mm/s² – gyorsulás / lassulás X, Y, Z tengelyeken |
| $30 | Max spindle / laser power scaling |
| $32 | Laser mode (0 = CNC, 1 = Laser) |

Error 12: ha a $100 step/mm × sebesség kombináció meghaladja a vezérlő maximális step rate-jét, a GRBL Error 12 hibát ad: "setting exceeds the maximum step rate". Ez jelzi, hogy nem a mechanika, hanem a vezérlő a szűk keresztmetszet.

MECHANIKAI FELÉPÍTÉS – GT2 ÉS STEP/MM

A legtöbb 400×400 mm-es alapváznál GT2 szíjrendszer és 1/16 mikrolépés az alap. A step/mm érték a GRBL $100 paraméterben van rögzítve (X tengely).

| Motor | Pulley | $100 – Step/mm (X) | Step rate @ 10 800 mm/perc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8° + 20T | GT2 | 80 | ~14 400 step/s |
| 1.8° + 16T | GT2 | 100 | ~18 000 step/s |
| 0.9° + 20T | GT2 | 160 | ~28 800 step/s |
| 0.9° + 16T | GT2 | 200 | ~36 000 step/s |

A klasszikus 8-bit GRBL vezérlőknél a gyakorlati step rate limit gyakran 30 000–40 000 step/s körül van, míg modernebb grblHAL (pl. ESP32 / STM32) rendszereknél ez jelentősen magasabb lehet. A 0.9° + 16T kombináció 10 800 mm/perc közelében a klasszikus GRBL rendszereknél már elérheti ezt a határt.

Tipikus acceleration értékek dióda lézer rendszereknél ($120 – X tengely):

| Kategória | Acceleration ($120) | Jellemző hatás |
| --- | --- | --- |
| Gyenge / alap setup | 300–800 mm/s² | Lassú, hosszú overscan |
| Normális raster | 1 500–3 000 mm/s² | Átlagos teljesítmény |
| Agresszív / gyors | 5 000+ mm/s² | Közel a mechanikai limithez |

Ezek az értékek segítenek elhelyezni a saját gép valós teljesítményét. Magas acceleration beállítás csak akkor értelmes, ha a mechanika (szíjfeszesség, keret merevség) és a motor ezt stabilan bírja.

BAUDRATE – A KEVÉSSÉ ISMERT KORLÁT

GRBL és grblHAL rendszereknél a soros kommunikáció sebessége (baudrate) önálló szűk keresztmetszetté válhat – különösen, ha a mechanika egyébként gyors lenne.

Magas DPI-n, komplex dithering esetén a vezérlőnek soronként sok kis PWM-változást kell feldolgoznia. Ha a soros csatorna nem bírja az adatátviteli igényt, a gép nem a mechanikai korlátja miatt lassul – hanem mert adatra vár.

115 200 baud vs. 250 000 baud – ez a különbség magasabb DPI-n, grayscale gravírozásnál és dithering módoknál érezhető sebességkülönbséget okozhat. Sok GRBL rendszer ilyenkor throughput-limitálttá válik, nem motion-limitálttá.

Fontos megjegyzés: nem minden GRBL board támogatja stabilan a 250 000 baud értéket – ez boardfüggő. Átállítás előtt ellenőrizd a vezérlőd dokumentációját. Instabil kommunikáció esetén a magasabb baudrate ronthat a helyzeten.

REÁLIS NETTÓ SEBESSÉG – BAUDRATE SZERINT

Az alábbi értékek becsült, tipikus tartományok. Gépenként eltérhetnek – a gyorsulásbeállítás, a képtartalom és a dithering módszer mind befolyásolja.

| DPI | 115 200 baud | 250 000 baud |
| --- | --- | --- |
| 254 | ~8 400 mm/perc | ~10 200 mm/perc |
| 318 | ~7 800 mm/perc | ~9 600 mm/perc |
| 400 | ~6 900 mm/perc | ~8 700 mm/perc |
| 508 | ~6 000 mm/perc | ~7 800 mm/perc |
| 635 | ~4 800 mm/perc | ~6 600 mm/perc |

A kiemelés (318 DPI) a dióda lézerekkel leggyakrabban használt tartomány.

AMI EBBŐL KÖVETKEZIK

10 800 mm/perc beállított sebesség ≠ ~7 800–9 600 mm/perc nettó produktív sebesség / 318 DPI

Két felhasználó gépe – az egyik 6 000 mm/perc + kisebb teljesítménnyel, a másik 10 800 mm/perc + nagyobb teljesítménnyel dolgozik – közel azonos gravírozási időt mutat. Ez nem kalibrációs hiba – hanem a raster mozgásdinamika, a gyorsulás–lassulás ciklusok, a PWM frekvencia-moduláció, a baudrate korlátok és a vezérlő planner működésének együttes, rendszerszintű következménye.

FONTOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS Firmware maximális tengelysebesség – a firmware-ben rögzített maximális tengelysebesség ($110 – X Max rate), amelyet a gép egyetlen tengelyen sem léphet túl Tartós nettó gravírozási sebesség – az a sebesség, amelyen a gép valójában, tartósan, ismételhetően gravíroz egy adott DPI-n

A cél nem a legmagasabb szoftveresen beállítható sebesség, hanem a sebesség és teljesítmény olyan kombinációja, amely csökkenti a gravírozási időt – stabilan fenntartható mind a vezérlő, mind a lézer oldaláról.

Dióda lézer  ·  GRBL / grblHAL rendszerek  ·  Technikai útmutató